人脸消费一体机

说

明

书

目录

1.	【前言概述】	2

2.	【包装清单】	3

3.	【外观说明】	4

4.	【基本参数】	5

5.	【消费机参数设置和使用操作说明】	7

5.1 主界面介绍	7

5.2功能参数介绍	8

5.2.1注册用户	9

5.2.2设备模式	10

5.2.3挂失/解挂	11

5.2.4限制功能	12

5.2.5系统设置	13

5.2.6 通讯设置	14

5.2.7设备自检	14

5.2.8信息查询	15

5.3消费模式介绍	15

5.3.1自由消费	15

5.3.2定额消费	16

5.3.3菜单消费	16

5.3.4充值模式	16

5.3.5退款模式	17

5.3.6 计次模式	17

- 【前言概述】

近几年人脸识别技术在各领域得到了广泛应用，随着技术的不断发展，它离我们的日常生活越来越近游乐场、商超、景区等都可以看到它的身影。我们紧跟时代发展充分了解市场需求，在原有IC刷卡消费基础上开发新一代消费机，经过团队的研发与实践，全新一代人脸消费一体机正式面世。它采用先进的人脸识别技术进行身份验证具有唯一性、识别速度快、识别准确度高、免接触、防盗刷、无损耗等优点。非常适合企事业单位食堂和学校食堂管理使用。人脸消费机使用云消费系统，设备与电脑后台实时通讯，消费数据实时上传，保证账户数据准确性。

- 【包装清单】

（1）人脸指纹消费一体机一台

（2）DC12V/2A电源适配器一个

（3）说明书一份

（4）保修卡一张

如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件，请告知本公司或公司的经销商，我们会尽快给您妥善解决。

- 【外观说明】

- 【基本参数】

| 平台 | Linux |
| --- | --- |
| 识别方式 | 人脸、指纹、感应卡、二维码（选配） |
| 用户数 | 2000 |
| 管理员用户 | 5 |
| 人脸容量 | 2000 |
| 指纹容量 | 10000 |
| 卡容量 | 2000 |
| 记录容量 | 200000 |
| 人脸识别间距 | 30cm-80cm |
| 人脸识别准确率 | >99% |
| 人脸识别误差率 | < 0.0001% |
| 输入法 | 支持T9 |
| 通讯方式 | Wifi/TCP/4G(选配) |
| 消费打印 | 支持外接串口小票打印机 |
| 工作电压 | 12V/2A |
| 显示屏 | 双TFT LCD, 4寸 |
| 消费方式 | 计账/计次/计费 |
| 外观尺寸 | 228*235*300 |
| 账户最大存储金额 | 99999999 |
| 单笔交易最大金额 | 999999 |
| 语音播报 | 消费金额/谢谢/刷卡成功 |

- 【消费机参数设置和使用操作说明】

5.1 主界面介绍

打开消费机右侧开关机按钮，消费机启动进入待机画面，也是自由消费界面，此时可以直接输入消费金额按“确认”键消费。在自由消费模式下可以输入大于0小于1000000元以内的消费金额。可以相加或相乘，输入消费金额后，按“确认”键，便可消费。每次消费后需要重新输入消费金额。

在未输入消费金额的时候，可以使用人脸、指纹、卡片查询账户余额。

5.2功能参数介绍

在机器主界面按功能键进入功能菜单，出厂默认不加权限设置，如需设置进入功能权限，请在注册用户功能栏内用户浏览内选择需要设置管理员权限的账户。

5.2.1注册用户

在功能菜单主界面选择注册用户按“确认”键进入子模块，子模块内包含5项信息

- 新增用户：用于注册人脸信息

- 用户浏览：用于设置用户权限及删除用户

- 信息导入：通过U盘将注册好的用户信息导入另外一台人脸机

- 信息导出：将注册好的用户信息导入U盘内

- 删除全部用户：清空人脸机内所有用户

5.2.2设备模式

在功能菜单主界面选择设备模式按“确认”键进入子模块，子模块内包含5项信息

- 机器版本：分标准版/充值版/退款版/计次版4种版本

- 消费模式：分自由消费/定额消费/菜单消费3种消费模式

- 离线模式：当机器与软件端通讯失败，可以启用离线模式进行刷脸消费。注：此模式为记账消费，即机器只统计消费金额，不统计余额，若一直使用此模式，很有可能出现消费超支情况

- 定额类型：机器处于定额消费模式下，机器默认是不允许修改消费金额；可通过此功能设置是否允许修改消费金额，例如机器定额消费1元，某个客户临时需要刷卡两元，操作员开启此功能即可在机器上临时调额，这笔金额消费完成之后，机器默认返回固定消费1元。

- 固定金额：可自由设置固定消费金额，机器出厂默认固定消费1元，用户若要修改固定金额，即在此界面设置。

5.2.3挂失/解挂

在功能菜单主界面选择挂失/解挂按“确认”键进入子模块，子模块内包含2项信息

- 挂失：在此界面输入账户预留的手机号码及密码即可挂失系统内的账户，注：若没有设置手机号码请在软件上挂失

- 解挂：在此界面输入账号预留的手机号码及密码即可解挂系统内的账户，注：若没有设置手机号码请在软件上解挂

5.2.4限制功能

在功能菜单主界面选择限制功能按“确认”键进入子模块，子模块内包含2项信息

- 单笔限额：即单笔消费不允许超过xx元，例如设置单笔限额50元，在自由消费模式下，用户不可输入超过50元的金额。

- 界面返回时间：即交易成功后的查询界面等待时间，例如设置返回时间为3秒，用户在机器上消费成功，机器会停留消费查询界面3秒。

5.2.5系统设置

在功能菜单主界面按下翻键翻到系统设置按“确认”键进入子模块，子模块内包含5项信息

- 语音设置：可设置报消费金额/报谢谢/报刷卡成功三种消费语音类型

- 剩余金额：可设置是否开启剩余金额播报，例如开启播报剩余金额，用户在机器上消费3元，剩余5元，机器会自动播报‘‘本次消费3元，卡内剩余5元的语音’’

- 时间设置：在机器上设置日期时间

- 恢复出厂设置：将机器恢复初始状态

- 固件升级：用于升级刷机使用，需要插U盘使用

5.2.6 通讯设置

在功能菜单主界面按下翻键翻到通讯设置按“确认”键进入子模块，子模块内包含5项信息

- 机号设置：用于设置1-255号之间的任意机号

- 以太网：用于连接有线设置，即设置机器IP/子网掩码/网关

- 无线网络：用于设置WIFI连接，即选择机器搜索到的WIFI热点，输入密码连接

- 服务器：用于设置电脑终端IP地址，只有将电脑服务端IP设置给机器，机器才能与电脑实时联机

- 服务器端口：用于设置与电脑终端互联的端口，默认端口号设置为13520

5.2.7设备自检

在功能菜单主界面按下翻键翻到通讯设置按“确认”键进入子模块，此功能用于检测摄像头与红外探头是否完好

5.2.8信息查询

在功能菜单主界面按下翻键翻到通讯设置按“确认”键进入子模块，此模块内包含2项信息

- 登记信息：用于统计人脸机用户数量/面部数量/指纹数量等信息

- 设备信息：用于查询机器版本和人脸指纹算法版本

5.3各个消费模式介绍

5.3.1自由消费

在自由消费模式下可以输入大于0小于1000000元以内的消费金额。可以相加或相乘，输入消费金额后，按“确认”键，便可消费。每次消费后需要重新输入消费金额。

在未输入消费金额的时候，可以使用人脸、指纹、卡片查询账户余额。

5.3.2定额消费

在功能菜单栏设备模式栏内，选择消费模式按“确认”选择定额消费再按确认，再按取消键退回主界面，机器切换为定额消费，定额消费时无需输入刷卡金额（此时机器上是输入不了金额的），直接刷卡扣1元，如需临时消费另外的金额，可以在机器功能菜单栏，设备模式栏内设置定额类型允许修改消费金额，设置成功返回主界面即可输入其他金额。

5.3.3菜单消费

在功能菜单栏设备模式栏内，选择消费模式按“确认”选择菜单消费再按确认，再按取消键退回主界面，机器切换为菜单消费，切换成菜单消费后在机器上输入菜单编号可以输入1-999号名称，可以按“+”输入多个菜单（按“+”也会显示菜单名称和单价）（最多9个），可以按“▼/X”输入份数（最多99份），按“确认”键刷卡即可，（注意：当前的编号、菜单名称单价需要通过软件下传至机器里面）。每次刷卡消费后需要重新输入编号。

5.3.4充值模式

在功能菜单栏设备模式栏内，选择机器版本按“确认”选择充值机再按确认选中，再按取消键退回主界面，机器切换为充值模式，此时需要刷管理卡（管理卡制作方式在软件后台系统管理，管理卡管理界面添加充值机管理卡）解锁，刷完管理卡解锁。

之后在机器上输入所需要的充值金额按确认键结束。

5.3.5退款模式

在功能菜单栏设备模式栏内，选择机器版本按“确认”选择退款机再按确认选中，再按取消键退回主界面，机器切换为退款模式，此时需要刷管理卡（管理卡制作方式在软件后台系统管理，管理卡管理界面添加退款机管理卡）解锁，刷完管理卡解锁。

之后在机器上输入所需要的退款金额按“确认”键结束。

5.3.6 计次模式

在功能菜单栏设备模式栏内，选择机器版本按“确认”选择计次机再按确认选中，再按取消键退回主界面，在计次模式下刷卡不扣费，软件系统会自动累加1次。